一、项目概况：鉴于前期利州区月坝黄蛟山栈道应急广播项目建设成效显著、社会反响良好，根据工作安排，现需在月坝近月湖景区增设同等标准应急广播设施，同时为便于区域专项管理，以进一步完善整个区域的应急防控与公共服务体系。拟采购一批应急广播设备建设前端播控台及近月湖沿线应急广播终端。

二、技术参数及配置： 
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、应急广播前端设备

	1
	前端控制器
	1.CPU：配置1颗国产CPU，2.8GHz，8核。

2.内存：16GB DDR4。

3.硬盘：1T容量硬盘。

4.显示器：液晶23英寸。

5.支持配置国产正版操作系统。

6.1个千兆网卡。

7.集成声卡。

8.含USB鼠标和键盘。
	1
	台

	2
	公园智能广播分控平台软件
	1.用户管理：具备用户登录管理，身份认证，管理用户的在线状态；用户分级、分层、分权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。

▲2.基本要求：具备 WEB 访问、信息接入和处理、资源管理和调度、广播管控、本地广播管理、自动播出控制、应急插播、播出层级优先控制、远程控制播出、终端可寻址控制、安全播出控制、统计和查询、安全管理和运维管理功能。

3.定时广播和节目选择：支持实时应急广播、普通广播及定时流程广播。

4.设备统计管理和地图监控：支持按照区域或状态统计设备情况，支持监测地图展示功能，在地图上直观展示适配器、广播终端等资源的实时状态、分布情况和重要参数。

5.播发监控：具备监控自身播发的应急广播信息功能。

▲6.终端管控：支持终端的开/停播、资源编码设置、音量控制、回传参数、网络设置、状态查询、证书更新指令、频点设置指令。
	1
	套

	3
	IP网络话筒（含U盾）
	▲1.具备独立的一键式开启日常广播功能按键，广播音源可预设.

2.具有中文液晶屏，可显示在线状态及各主要操作参数设置，方便操作和查看。

▲3.具有音频采样及编码功能，话筒采集、线路输入、U盘播放等集成一体，可将模拟音频流实时编码上传至系统。

4. 实现对特定广播终端或区域的寻呼广播，分组广播的数量≥99组。

5.具备USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；具有一键键盘锁定功能，锁定时间可调整（0~999秒），只有通过密码（不少于6位）授权才能进行机器操作。

▲6.支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件或话筒和线路内容通过“喊话”方式点播给其他广播终端播放。

▲7.具备自动激活功能，当检测到与平台心跳中断后可以实现自动断电/上电激活功能。

▲8.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调。

9.音频输入：2路立体声、RCA接口。

10.音频输出：1路立体声、RCA接口。

11.话筒输入：1路鹅颈话筒，1路6.5mm大三芯TRS接口。

12.USB接口：2路。

13.网络接口：2路，管理与数据输出分离。

14.串口：1路RS232串口。

15.谐波失真：≤1%。

16.音频频响：80Hz～15kHz（±2dB）。

17.信噪比：≥70dB。

18.音频采样率：32/44.1/48(kHz)。

19.音频码率：64/128/192/256kbps(每通道)。

20.处理时延：≤3秒（信息处理播出时间）。

21.工作电压：DC12V（2A）。

22.工作温度：-10～+55℃。

23.功耗：≤20W。
	1
	台

	4
	数字监听音箱
	1.具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能。

2.具有输入本地模拟音频信号进行监听播出功能。

3.可将设备工作状态、广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台。

4.支持RDS主频点及多频点自动接收。

▲5.集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，立体声输出。

6.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能。

7.采用木质外壳，防尘网罩。.

8.谐波失真≤0.5%。

9.输出功率：>10W。
	1
	个

	5
	数字音频编码器
	▲1.采用1U标准集成式模块化设计，采用独立FPGA硬件系统（非基于服务器的软件设备）。

2.至少具备2个ASI输出接口。

3.至少具备1个百千兆IP输入输出接口。

4.至少具备2个XLR或RCA音频接口。

5.支持MPEG-1Layer2音频编码格式。

6.支持64-256Kbps（64/128/192/256kbps）的音频编码码率。

7.前面板具备液晶显示屏和组合控制按键，方便查看和配置系统。

8.支持断电参数保存的功能。

9.音频响应：±1dB(40Hz—15KHz)。

10.总谐波失真:≤0.1％，信噪比：≥70dB。

11.左右声道隔离度：≥65dB。

12.ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps，ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps。

13.ASI输出确定性抖动：≤2％。

14.浪涌防雷：≥6500V。

15.工作电源：AC180-250V。
	1
	台

	6
	8口网络交换机
	1.提供8个符合IEEE802.3u标准的10/100M自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能。

2.8个10/100M自适应以太网端口。

3.每个端口都提供信号指示灯，显示端口的工作状态。

4.网线类型：10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m。
	1
	台

	7
	8位电源插座
	机柜专用带开关8位以上多用插孔的PDU电源插排，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。
	1
	个

	8
	双联播控桌（含椅子）
	▲1.符合GB/T15395-1994《电子设备机柜通用技术指标》。

2.生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑。

3.整个柜体采用的 0.8 毫米～1.5 毫米热镀锌钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。

4.外形尺寸：≥长1200mm *宽800mm *高700mm。

5.台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔，右下为主机活动托架。
	1
	套

	9
	安装调试及辅材
	含平台安装所需要的线缆、辅材、接插件等。
	1
	项

	二、应急广播终端设备

	1
	高可靠适配终端
	1.户外防雨，防暴设计，具有专业防护等级，可立杆悬挂也可落地安装，具有防暴机箱锁。

2.模块化设计，信号接收模块采用板卡式设计，功放部分和电源部分独立模块化设计。

3.具备多模接收 (FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G)信号进行处理，实现远程唤醒功能，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。

▲4.可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。

▲5.支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。

▲6.支持通道互备切换，各网络和通道互为备份，自适应切换。

▲7.显示接收信号类型和设备运行状态，设备状态异常或离线时支持实时告警功能

8.支持实时监测升级进度，可根据序列号或区域范围升级。

▲9.具备安全加密功能，具备对接收到的应急广播消息和数据进行验签功能（合法性验证），确保只执行合法的广播消息。

10.具有断电记忆断电自动恢复功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。

11.具备独立音量调节旋钮，日常广播音量连续可调，应急广播音量自动最大。

12.完善的过载、短路保护功能，短路工作不会损坏功放，过载、短路故障排除后能自动退出保护状态。

13.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。

14.支持广电、移动、联通、电信全网通4G信号接收，向下兼容3G/2G制式，具备RS232串行接口，可驱动LED文字屏；

▲15.支持与摄像头自动配接，实现摄像头报警音频通过终端自动播出。

▲16.具备本地话筒、U盘接口，一键切换至话筒或U盘播放，具备相应音源指示灯。

▲17.DVB-C接收频率范围：115~858MHz；DTMB接收频率范围：450~862MHz；FM接收频率范围：76~108MHz；DTMB接收灵敏度：≤-88dBm；DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm；FM接收灵敏度：≤20dBuV；话筒输入：6.5mm 国标话筒接口 ；USB接口：USBTypeA 2.0接口 ，支持MP3播放；音频输出功率：≥200W；频率响应：±2dB(100Hz—12KHz)；谐波失真：≤1%(1KHz)；信噪比：≥60dB。
	4
	台

	2
	景观音箱
	▲1.设备喇叭单元：4.5″全频×1+1寸中高音×1。

▲2.设备灵敏度：95dB±3dB。

3.设备防护等级：IP66。

4.设备额定功率(70V)：7.5W,15W。

5.设备频率响应范围广，120Hz-15kHz。

6.设备额定功率(100V)：15W,30W。

7.设备尺寸（mm）：≥320×260×330。
	180
	个

	3
	音箱设备安装、调试
	适配终端、景观音箱的安装、调试、水泥墩底座浇注（水泥墩尺寸约35cm*30cm*15cm）等。
	1
	项

	4
	音响线及铺装
	2*2.5平方铜芯辅导线（YTV2*2.5），相关配套的音箱线、网线。
	7800
	米

	5
	外包管 PVC16
	配套的挖沟（20cm*20cm）、埋管等。
	4200
	米

	6
	外包管 PE20
	配套的挖沟（20cm*20cm）、埋管等。
	3600
	米


三、技术要求
★1.供应商必须保证提供的货物(包括零部件等)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡磋商文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。
2.供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象，设备运行正常。
3.安装调试要求
（1）供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。
（2）设备到达采购人生产现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。
（3）设备安装调试期间，供应商应服从采购人相关管理规章制度，不损坏采购人房屋建筑及设施设备，安装调试期间不妨碍采购人工作正常开展，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

4.本次采购的广播设备在不增加任何费用的前提下利用利州区前期已建成的应急广播平台进行“一张网”管控（必须与利州区前期已建成的应急广播平台在指令和协议上兼容、匹配、无缝对接）；高可靠适配终端接入原已建成的应急广播平台 IP 信号后，终端开关机状态、音量大小、安装区域等信息可回传至前端平台进行监控等。若成交供应商不能达到以上无缝兼容要求或不能完全达到无缝兼容要求的，以及用“可控电源”等非实质性无缝兼容的虚假手段混淆无缝兼容的，由此造成的全部损失和责任由供应商自行承担。（须提供承诺函原件并加盖投标人鲜章）
四、商务要求
1.交货期：签订合同后15日内完成交货和安装调试并通过采购人验收使用。
2.交货地点:采购人指定地点。
3.支付方式：合同签订后预付合同金额40%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的55%，设备运行1年后（验收合格次日起计算）无任何质量问题三十日内采购人支付合同价款的5%。
4.验收：

（1）验收主体：广元市利州区文化广播电视体育和旅游局。

（2）验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出出面答复并完成验收。

（3）验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

（4）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
★5.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
6.售后服务要求：
（1）本项目采购货物售后服务期限为1年，售后服务期限内货物出现质量问题，供应商承担修理调换的费用。
（2）供应商应提供7×24小时服务；在质量保证期内应当为采购人技术支持和服务，质保期过后终生有偿维护。
（3）电话响应：采购人遇到使用及技术问题，供应商应为采购人提供技术支持电话或相关服务，解答采购人在使用中遇到的问题，1小时内为采购人提出解决问题的办法。
（4）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，供应商应在8小时内派出专业人员进行技术支持并解决问题。如出现任何质量问题供应商须1小时响应，24小时内修复完成。若故障没有解决，72小时内提供备机服务，保证采购人正常使用，如需换货或返厂维修的，供应商须在7日内完成。
（5）技术培训支持：供应商应根据本项目设备情况提供详细的设备使用、维护技术培训计划，培训时间、地点、参培人数等在合同中明确。
注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。
