一、项目概况：唐家河熊猫酒店洗涤设备采购项目。

二、技术参数及配置：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动节能烘干机 | 1、电脑控制可精确控制时间和烘干温度。烘干机内胆采用优质不锈钢精心制作，整个烘干过程自动控制，精确的数字感温仪表显示温度； 2、大口径的玻璃装衣门设计，装卸布草方便快捷，可直接观测设备工作情况，大面积的毛绒收集网，不易造成堵塞，保证风道的畅通，从而提高烘干效率； ★3、采用组合式风道和分隔式外笼。有效利用热量对热风的余热进行二次利用来烘干织物，节省能源、时间，降低成本； ★4、采用抽屉式毛绒收集器用于清理毛绒； 5、额定干衣容量:≥100kg 6、滚筒容积:≥2000L； 7、主电机功率: ≤3KW，风机功率: ≤1.1KW； 8、电源 ：380V，电加热: ≤60kw； 9、风机排放量:≥ 5000mз/ h； 10、烘干时间: ≤50min； 11、设备外形尺寸: 1620*1980*2360（士10）mm。 ★成交后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告用于查验（提供承诺函并加盖鲜章） | 1 | 台 |
| 2 | 展布机 | 1、根据不同的选项配置处理各类布草，实现床单类，被套类及小件布草的快速展平和送布； 2、设备进料端设计有真空吸风箱和快进辊，具有2组辅助展布抹平带并有对布草进行二次辅助铺平的装置； 3、重要的传动，电控，气动部件均采用行业内知名品牌，可靠性有保证，使展布机展布失误率≤1.4%； 4、大液晶屏PLC控制界面，实现与烫平机和折叠机联动控制，调整程序方便快捷； 5、出料平台可自动伸缩，熨烫小件织物时无需移动机器，操作方便快捷； 6、展布机械手通过伺服电机驱动，使布草始终处于规定的送料位置； 7、布草展开的张力由伺服电机扭矩和光电传感器双重保护，以减少布草的破损率； 8、最大布草宽度：3300m； 9、工位数：2个； 10、运行速度：0-60m/min； 11、电机功率：≥18kw； 12、压缩空气压力：0.6-0.7mpa； 13、耗气量：≤210L/min； 14、送布能力：床单、被套、枕套。 ★成交后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告用于查验（提供承诺函并加盖鲜章） | 1 | 台 |
| 3 | 五辊熨平机 | ★1、大小滚筒均采用优质304不锈钢制作；（提供实物照片） ★2、采用前后辊通用熨平布带，可互换（提供承诺函,格式自拟）； 3、采用变频器拖动方式，无极调速，熨烫速度可在设定范围内自由调节； 4、运转传送带耐高温（可承受最高 220℃高温）、防静电； ★5、采用多辊组合式机柜，后期可增加使用辊筒数量； 6、辊筒两侧机柜采用 304 不锈钢制作；（提供实物照片） ★7、全方位设有紧急停止按钮，设置有安全挡板、过载保护装置； ★8、具有迅速独立排水的装置，使设备保持蒸汽含水率≤1%； 9、滚筒数量：五辊； 10、熨平宽度：≥3000mm； 11、烘筒：Φ800mm； 12、辊筒壁厚：≥4mm； 13、减数机功率：≥2.2kw； 14、变频器功率：≥2.2kw； 15、蒸汽压力：0.4-0.6Mpa； 16、三相交流电源: AC380V； 17、熨平速度：0-50m/min； 18、熨平温度：≥150℃； 19、设备外形尺寸：4000*5700*1300（士10）mm。 ★成交后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告用于查验（提供承诺函并加盖鲜章） | 1 | 台 |
| 4 | 折叠机 | 1、能够自动将熨平机输出的平面布草进行多次平整折叠； ★2、横向采用一带式单电机同步传动系统，实现传动系统的绝对同步，防止布草掉落； 3、采用全中文智能触摸屏控制系统，具备≥20 套自动折叠程序； 4、采用无极变频调速控制，可调节折叠速度； 5、采用光电检测和传感器； 6、标准两横三纵折叠控制，可选择折叠方式多达5次； ★7、具有两套静电消除器来消除布草所带静电； ★8、具有卡布自动退出装置，以防使用过程中物料卡死。 9、电机功率：≥1.5 kw； 10、变频器功率：≥1.5 kw； 11、最大折叠宽度：≥3300mm； 12、最大折叠层数：5折/32层； 13、折叠速度：10-60m/min； 14、外形尺寸：4400*2950*1800（士10）mm。 ★成交后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告用于查验（提供承诺函并加盖鲜章） | 1 | 台 |
| 5 | 蒸汽发生器 | 1、炉体材质要求：复合锅炉钢； 2、额定蒸发量：≥1000kg/h； 3、额定蒸汽压力：MPa <1.0； 4、热效率： ≥100%； 5、承压部件几何水容积：L ＜30； 6、电源：AC380V三相五线； 7、总耗电量：≤6KW； 8、排烟温度：<75℃； 9、外形尺寸：宽1950*长1500*高1600（士10）mm； 10、燃气压力（静压）：3-5KPa； 11、天然气耗气量：75-80Nm³/h； 12、点火方式：高压脉冲电点火。 ★成交后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告用于查验。本项检测报告包含：1.烟尘检验报告；2.对应型号的能效测试报告；3.对应型号的水容积测试报告。（提供承诺函并加盖鲜章） | 1 | 台 |
| 6 | 反渗透一体式设备 | - 1、材质要求：石英砂罐体； - 2、控制方式：微电脑控制阀 ； - 3、压力表规格：1Mpa； - 4、活性炭罐体规格：≥300*1400； - 5、微电脑控制阀； - 6、活性炭规格：1-2mm； - 7、垫层石英砂规格：4-8mm； - 8、精密过滤器规格：3芯,≥20英寸、数量1台、材质SUS304不锈钢； - 9、放气阀规格：≥DN10,材质SUS304材质； - 10、滤芯规格：≥20寸、数量：3支、材质：PP熔喷材质； - 11、压力表：数量1个、材质：不锈钢充油防震； - 12、设备主机架：型号≥1T、材质：不锈钢； - 13、RO冲洗阀型号：≥DN20、规格：电磁阀、材质：黄铜； - 14、RO浓水调节阀型号:≥DN20、规格：隔膜阀； - 15、进水电磁阀型号:≥DN25、材质：黄铜； - 16、电导率监测型号：0-1000us/cm、液晶显示； - 17、加药箱：≥40L； - 18、加药泵:≥1L； - 19、不锈钢圆形保温水箱； 20、内Φ1060*1700（士10）mm、内304材质厚度0.5mm； - 21、外Φ1160*1800（士10）mm； - 22、循环泵流量：≥8 m³/h； - 23、扬程:≥35 m； - 24、效率:≥57 %； - 25、转速:≥2900 rpm； - 26、防护等级:IP55； - 27、绝缘等级:F； - 28、电机功率(kW):≥1.5； - 29、容量：≥1吨。 | 1 | 台 |
| 7 | 不锈钢圆形保温水箱 | 1、内Φ1060*1700（士10）mm； 2、内304材质厚度≥0.5mm； 3、外Φ1160*1800（士10）mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 螺杆空气压缩机 | 1、功率:≤7.5KW，电源:380V/50HZ/3PH； 2、压力:≥0.8Mpa(可选)； 3、排气量:≥1.2m/min； 4、噪音:≤65； 5、却风式:风冷； 6、出口管径:G1/2； 7、外形尺寸:750*610*840（士10）mm。 | 1 | 台 |
| 9 | 四层层物架 | 1、材质：冷扎板中型； 2、承重：500KG每层蝴蝶孔货架； 3、立柱厚度：30*50*0.8mm； 4、横梁厚度：30*50*0.8mm、层板厚度：≥0.4mm； 5、规格：1200mm*500mm*1800mm（士10）mm。 | 6 | 台 |
| 10 | 单层不锈钢工作台 | 1、材质：不锈钢； 2、台面厚度：≥1.2mm； 3、脚杆≥38*38，厚度≥1.2mm； 4、4寸轮子2个制动。 5、规格：1800*800*850mm | 4 | 台 |
| 11 | 布草车 | 1、材质：不锈钢+牛津布； 2、框架φ25厚度≥1.2mm ； 3、连杆φ25圆钢； 4、厚度≥1.2mm； 5、规格：900mm*650mm850mm（士10）mm。 | 6 | 台 |
| 12 | 熨平机接布车 | 1、材质：不锈钢； 2、二个万向轮、二个万向刹车轮； 3、规格：2800mm*700mm*800mm（士10）mm。 | 1 | 台 |
| 13 | 储气罐 | 1、压力容器罐； 2、产品类型：储气罐； 3、材质：碳钢； 4、驱动方式：气动。 | 1 | 台 |
| 14 | 单星洗刷台 | 1、材质：不锈钢材质； 2、材质厚度：≥1.2mm； 3、外形尺寸：≥1800mm*800mm*500mm（士10）mm； 4、2个冷水龙头。 | 1 | 台 |
| 15 | 软水设备 | 1、出水硬度：0.03m*mo1/L； 2、工作水压：0.20-0.5MPa； 3、工作电压：220V，50Hz； 4、工作温度：0～50℃； 5、盐耗量：＜100g/N； 6、水耗：＜2%； 7、电耗＜30W； 8、软水处理能力：≥15t/h。 | 1 | 个 |
| 16 | 洗料分配器 | 1、外壳304不锈钢材质； 2、负荷能力：可接4台洗衣机,可抽8种洗涤剂； 3、存储工作模式：≥21种； 4、工作电压：AC220V； 5、工作气压：0.21Mpa-0.25Mpa； 6、工作水压：0.2Mpa-0.25Mpa； 7、信号输入电压：24V-220V； 8、平均功耗：≤30w； 9、外形尺寸：985mm*475*175mm（士10）mm。 | 1 | 台 |
| 17 | 打包机 | 1、电源：AC220V,50/60Hz,0.6kw； 2、外形尺寸：L1170mm*w585mm*H1450mm； 3、捆扎规格：最小包装尺寸：宽80mm*高60mm； 4、标准框架尺寸：650mm*高500mm； 5、工作台面高度：850mm； 6、承重能力：80kg； 7、捆扎速度：≤50道/min、捆紧力：0-45kg； 8、捆扎带规格：聚丙稀，宽5mm、6mm,厚0.5mm～0.8mm； 9、带卷宽度：170mm～190mm 带卷内径200mm～210mm、外径400mm～450mm； 10、粘合方式：热熔法，底部粘接，粘接面≥90%，粘接位置偏差≤2mm； 11、电器配置：按钮开关；西门子APT、中间继电器：施耐德； 12、电机：MEIWA； 13、噪声：工作环境下，噪声≤75dB(A)。 | 1 | 个 |

三、技术要求：

★1、供应商必须保证提供的货物(包括零部件等)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡磋商文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

2、供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象，设备运行正常。

3、安装调试要求：

（1）供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。

（2）设备到达采购人生产现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

（3）设备安装调试期间，供应商应服从采购人相关管理规章制度，不损坏采购人房屋建筑及设施设备，安装调试期间不妨碍采购人工作正常开展，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

四、商务要求：

1、交货期：签订合同后15日内完成交货和安装调试并通过采购人验收使用。

2、交货地点: 四川唐家河旅游开发有限公司青川青溪毛香坝分公司。

3、支付方式：合同签订后预付合同金额40%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的55%，设备运行1年后（验收合格次日起计算）无任何质量问题三十日内采购人支付合同价款的5%。

4、验收：

（1）验收主体：四川唐家河旅游开发有限公司青川青溪毛香坝分公司。

（2）验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出答复并完成验收。

（3）验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

（4）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

★5、供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

6、售后服务要求：

（1）本项目采购货物售后服务期限为1年，售后服务期限内货物出现质量问题，供应商承担修理调换的费用。

（2）供应商应提供7×24小时服务；在质量保证期内应当为采购人技术支持和服务，质保期过后终生有偿维护。

（3）电话响应：采购人遇到使用及技术问题，供应商应为采购人提供技术支持电话或相关服务，解答采购人在使用中遇到的问题，1小时内为采购人提出解决问题的办法。

（4）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，供应商应在8小时内派出专业人员进行技术支持并解决问题。如出现任何质量问题供应商须1小时响应，24小时内修复完成。若故障没有解决，72小时内提供备机服务，保证采购人正常使用，如需换货或返厂维修的，供应商须在7日内完成。

（5）技术培训支持：供应商应根据本项目设备情况提供详细的设备使用、维护技术培训计划，培训时间、地点、参培人数等在合同中明确。

注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。