一、项目概况：为筑牢景区安全防线、提升管理效能、完善公共服务，针对利州区月坝黄蛟山步游道地形复杂、游客波动大、安全隐患突出的实际，拟在黄蛟山栈道沿线建设应急广播设施，其可实现灾害预警、应急调度、日常指引、旅游服务等功能，保障群众安全，助力生态旅游高质量发展。拟采购一批应急广播设备建设黄蛟山栈道应急广播终端等。

二、技术参数及配置：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高可靠适配终端 | 1.户外防雨，防暴设计，具有专业防护等级，可立杆悬挂也可落地安装，具有防暴机箱锁。 2.模块化设计，信号接收模块采用板卡式设计，功放部分和电源部分独立模块化设计。 3.具备多模接收 (FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G)信号进行处理，实现远程唤醒功能，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。 ▲4.可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。 ▲5.支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 ▲6.支持通道互备切换，各网络和通道互为备份，自适应切换。 ▲7.显示接收信号类型和设备运行状态，设备状态异常或离线时支持实时告警功能 8.支持实时监测升级进度，可根据序列号或区域范围升级。 ▲9.具备安全加密功能，具备对接收到的应急广播消息和数据进行验签功能（合法性验证），确保只执行合法的广播消息。 10.具有断电记忆断电自动恢复功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。 11.具备独立音量调节旋钮，日常广播音量连续可调，应急广播音量自动最大。 12.完善的过载、短路保护功能，短路工作不会损坏功放，过载、短路故障排除后能自动退出保护状态。 13.射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护。 14.支持广电、移动、联通、电信全网通4G信号接收，向下兼容3G/2G制式，具备RS232串行接口，可驱动LED文字屏； ▲15.支持与摄像头自动配接，实现摄像头报警音频通过终端自动播出。 ▲16.具备本地话筒、U盘接口，一键切换至话筒或U盘播放，具备相应音源指示灯。 ▲17.DVB-C接收频率范围：115~858MHz；DTMB接收频率范围：450~862MHz；FM接收频率范围：76~108MHz；DTMB接收灵敏度：≤-88dBm；DVB-C接收灵敏度：≤-78dBm；FM接收灵敏度：≤20dBuV；话筒输入：6.5mm 国标话筒接口 ；USB接口：USBTypeA 2.0接口 ，支持MP3播放；音频输出功率：≥200W；频率响应：±2dB(100Hz—12KHz)；谐波失真：≤1%(1KHz)；信噪比：≥60dB。 | 2 | 台 |
| 2 | 景观音箱 | ▲1.设备喇叭单元：4.5″全频×1+1寸中高音×1。 ▲2.设备灵敏度：95dB±3dB。 3.设备防护等级：IP66。 4.设备额定功率(70V)：7.5W,15W。 5.设备频率响应范围广，120Hz-15kHz。 6.设备额定功率(100V)：15W,30W。 7.设备尺寸（mm）：≥320×260×330。 | 100 | 只 |
| 3 | 音箱设备安装、调试 | 适配终端、景观音箱的安装、调试、水泥墩底座浇注（水泥墩尺寸约35cm*30cm*15cm）等。 | 1 | 项 |
| 4 | 电缆及铺装 | 2*25平方带铠铝芯电缆线（YGLV22. 2*25）。 | 3300 | 米 |
| 5 | 配电箱 | 含箱内设备，满足使用需要。 | 3 | 个 |
| 6 | 检查井 | 直径1米，深1.2米内，砖砌检查井，含土石方开挖、回填、抹灰、成品井盖。 | 9 | 口 |
| 7 | 外包PVC管（PVC16A） | 含配套的挖沟（20cm*20cm）、埋线等。 | 3300 | 米 |
| 8 | 音响线及铺装 | 2*2.5平方铜芯辅导线（YTV2*2.5），相关配套的音箱线、网线。 | 3300 | 米 |

三、技术要求

★1.供应商必须保证提供的货物(包括零部件等)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡磋商文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

2.供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象，设备运行正常。

3.安装调试要求

（1）供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。

（2）设备到达采购人生产现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

（3）设备安装调试期间，供应商应服从采购人相关管理规章制度，不损坏采购人房屋建筑及设施设备，安装调试期间不妨碍采购人工作正常开展，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

4.本次采购的广播设备在不增加任何费用的前提下利用利州区前期已建成的应急广播平台进行“一张网”管控（必须与利州区前期已建成的应急广播平台在指令和协议上兼容、匹配、无缝对接）；高可靠适配终端接入原已建成的应急广播平台 IP 信号后，终端开关机状态、音量大小、安装区域等信息可回传至前端平台进行监控等。若成交供应商不能达到以上无缝兼容要求或不能完全达到无缝兼容要求的，以及用“可控电源”等非实质性无缝兼容的虚假手段混淆无缝兼容的，由此造成的全部损失和责任由供应商自行承担。（须提供承诺函原件并加盖投标人鲜章）

四、商务要求

1.交货期：签订合同后15日内完成交货和安装调试并通过采购人验收使用。

2.交货地点:采购人指定地点。

3.支付方式：合同签订后预付合同金额40%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的55%，设备运行1年后（验收合格次日起计算）无任何质量问题三十日内采购人支付合同价款的5%。

4.验收：

（1）验收主体：广元市利州区文化广播电视体育和旅游局。

（2）验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出出面答复并完成验收。

（3）验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

（4）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

★5.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

6.售后服务要求：

（1）本项目采购货物售后服务期限为1年，售后服务期限内货物出现质量问题，供应商承担修理调换的费用。

（2）供应商应提供7×24小时服务；在质量保证期内应当为采购人技术支持和服务，质保期过后终生有偿维护。

（3）电话响应：采购人遇到使用及技术问题，供应商应为采购人提供技术支持电话或相关服务，解答采购人在使用中遇到的问题，1小时内为采购人提出解决问题的办法。

（4）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，供应商应在8小时内派出专业人员进行技术支持并解决问题。如出现任何质量问题供应商须1小时响应，24小时内修复完成。若故障没有解决，72小时内提供备机服务，保证采购人正常使用，如需换货或返厂维修的，供应商须在7日内完成。

（5）技术培训支持：供应商应根据本项目设备情况提供详细的设备使用、维护技术培训计划，培训时间、地点、参培人数等在合同中明确。

注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。